广东省高速公路联网监控、通信系统技术要求

附录

目  录

附录1 监控数据字符串构造及编码	1

附1.1	字符串构造	1

附1.2	数据编码	1

附录2 广东省高速公路IP地址分配方案	11

附2.1 IP地址分配说明	11

附2.2 IP地址分配	12

附录3 视频图像字符叠加技术要求	19

附录4 视频编解码格式	21

附录5 广东省骨干通信网两阶段规划图	22

# 附录1 监控数据字符串构造及编码

## 字符串构造

数据传输模式采用字符数据串结构，构造要求如下：

(1)由于在构造字符数据串时采用‘_’（下划线）进行分割，故在Char型字段的信息中不得包含‘_’（下划线）。

(2)字符数据串的起始符：以表名（例如VD200709）开头。

(3)字符数据串的数据串：按照传输表中字段顺序，以及数据类型构造规定，字段之间用下划线（‘_’）分隔，进行构造字符数据串。

(4)数据字符串结束符：以EOF结束。

(5)整条记录的数据字符串格式为表名_数据串_EOF，字符串头为表名开始，结束符为EOF。

(6)所有数据表格式中的字段，不允许为空。

(7)数据类型构造规定:字段类型是数值格式，需将上述字段的数值转换为字符串，在字符长度不足位的，不足位前补‘0’。

(8)数据类型构造规定:字段类型是字符串（文字）格式的，在字符长度不足为的，在字段值后补空格。

(9)数据类型构造规定:字段类型为DateTime的字段，在转变为字串格式时采用“YYYYMMDDHHMMSS”(14个字符)。

## 数据编码

为了实现各级监控中心之间数据的传输，提高数据的实用性和有效性，需对数据编码进行统一规定。

联网监控数据编码的基本原则是：实用、有效、简练、完备。在遵循有关国际和国内标准的基础上，联网监控数据编码建议采用二进制编码方式。

监控设备编码需包含设备所属省份、区域、路段的信息，以及设备在本路段的编码信息。

各类数据编码要求建议如下：

(1)路段参数

附表1-1  路段参数表编码要求

| 表名称 |  | SECTION |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字段英文名 | 字段中文名 | 类型 | 可空 | 顺序 | 备注 |
| SectID | 路段编码 | int | 否 | 1 | 见设备编码定义 |
| SectName | 路段名称 | Char(20) | 否 | 2 |  |
| SectBegin | 路段起点 | numeric (7,3) | 否 | 3 | 单位：Km |
| SectEnd | 路段终点 | numeric(7,3) | 否 | 4 | 单位：Km |
| SectDistance | 路段里程 | numeric(7,3) | 否 | 5 | 单位：Km |
| DevName | 设备名称 | Char(20) | 否 | 6 |  |
| DevSite | 设备位置 | numeric(7,3) | 否 | 7 | 单位：Km |
| StruName | 构造物名称 | Char(20) | 否 | 8 |  |
| StruSite | 构造物位置 | numeric(7,3) | 否 | 9 | 单位：Km |
| UnitName | 管养机构名称 | Char(20) | 否 | 10 |  |
| UnitSite | 管养机构位置 | numeric(7,3) | 否 | 11 | 单位：Km |
| SendMan | 发送人姓名 | Char(20) | 是 | 12 |  |
| SectTime | 时间 | Datetime | 是 | 13 |  |

注：设备、构造物、管养机构的种类、数量比较多，具体编码时，应根据实际情况进一步分类排序编码。

(2)外场设备信息

附表1-2  车辆检测器数据表编码要求

| 表名称 |  | VDYYYYMM |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字段英文名 | 字段中文名 | 类型 | 可空 | 顺序 | 备注 |
| VDID | 车辆检测器编号 | int | 否 | 1 | 见设备编码定义 |
| VDTime | 采集时间 | Datetime | 否 | 2 |  |
| VDPeriod | 采集周期 | Smallint | 可 | 3 | 单位：s（秒） |
| UpL1Flux | 上行车道l流量 | Smallint | 可 | 4 | 单位：veh/h(辆/小时) |
| UpL2Flux | 上行车道2流量 | Smallint | 可 | 5 | 单位：veh/h |
| UpL3Flux | 上行车道3流量 | Smallint | 可 | 6 | 单位：veh/h |
| UpL4Flux | 上行车道4流量 | Smallint | 可 | 7 | 单位：veh/h |
| DwL1Flux | 下行车道l流量 | Smallint | 可 | 8 | 单位：veh/h |
| DwL2Flux | 下行车道2流量 | Smallint | 可 | 9 | 单位：veh/h |
| DwL3Flux | 下行车道3流量 | Smallint | 可 | 10 | 单位：veh/h |
| DwL4Flux | 下行车道4流量 | Smallint | 可 | 11 | 单位：veh/h |
| UpL1Speed | 上行车道l速度 | Smallint | 可 | 12 | 单位：Km/h |
| UpL2Speed | 上行车道2速度 | Smallint | 可 | 13 | 单位：Km/h |
| UpL3Speed | 上行车道3速度 | Smallint | 可 | 14 | 单位：Km/h |
| UpL4Speed | 上行车道4速度 | Smallint | 可 | 15 | 单位：Km/h |
| DwL1Speed | 下行车道1速度 | Smallint | 可 | 16 | 单位：Km/h |
| DwL2Speed | 下行车道2速度 | Smallint | 可 | 17 | 单位：Km/h |
| DwL3Speed | 下行车道3速度 | Smallint | 可 | 18 | 单位：Km/h |
| DwL4Speed | 下行车道4速度 | Smallint | 可 | 19 | 单位：Km/h |
| UpL1Occp | 上行车道l占有率 | numeric(5,2) | 可 | 20 |  |
| UpL2Occp | 上行车道2占有率 | numeric(5,2) | 可 | 21 |  |
| UpL3Occp | 上行车道3占有率 | numeric(5,2) | 可 | 22 |  |
| UpL4Occp | 上行车道4占有率 | numeric(5,2) | 可 | 23 |  |
| DwL1Occp | 下行车道1占有率 | numeric(5,2) | 可 | 24 |  |
| DwL2Occp | 下行车道2占有率 | numeric(5,2) | 可 | 25 |  |
| DwL3Occp | 下行车道3占有率 | numeric(5,2) | 可 | 26 |  |
| DwL4Occp | 下行车道4占有率 | numeric(5,2) | 可 | 27 |  |
| UupFlux | 上行流量 | Smallint | 可 | 28 | 所有上行车道流量的合计 |
| DwFlux | 下行流量 | Smallint | 可 | 29 | 所有下行车道流量的合计 |
| UpSpeed | 上行平均速度 | Smallint | 可 | 30 |  |
| DwSpeed | 下行平均速度 | Smallint | 可 | 31 |  |
| UpOccup | 上行平均占有率 | numeric(5,2) | 可 | 32 |  |
| DwOccdown | 下行平均占有率 | numeric(5,2) | 可 | 33 |  |
| LaneNum | 总车道数 | Tinyint | 可 | 34 | 设备检测车道数 |
| WorkStatus | 工作状态 | Tinyint | 可 | 35 | 0 正常, 1故障, 2未知 |
| CommStatus | 通讯状态 | Tinyint | 可 | 36 | 0 正常, 1故障, 2未知 |

注：表名定义为设备名称（VD）+年（4位）+月（2位），以下各表名定义类同。

附表1-3  气象检测器数据表编码要求

| 表名称 |  | WSYYYYMM |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字段英文名 | 字段中文名 | 类型 | 可空 | 顺序 | 备注 |
| WSID | 气象检测器编号 | int | 否 | 1 | 见设备编码定义 |
| WSTime | 采集时间 | Datetime | 否 | 2 |  |
| WSPeriod | 采集周期 | Smallint | 可 | 3 | 单位：s |
| VisMax | 能见度最大值 | smallint | 可 | 4 | 单位：m |
| VisMin | 能见度最小值 | smallint | 可 | 5 | 单位：m |
| VisAvg | 能见度平均值 | smallint | 可 | 6 | 单位：m |
| WSpeedMax | 风速最大值 | Numeric(4,1) | 可 | 7 | 单位：m/s |
| WSpeedMin | 风速最小值 | Numeric(4,1) | 可 | 8 | 单位：m/s |
| WSpeedAvg | 风速平均值 | Numeric(4,1) | 可 | 9 | 单位：m/s |
| WSDir | 风向 | Smallint | 可 | 10 | 注1 |
| ATempMax | 气温最大值 | Numeric(4,1) | 可 | 11 | 单位：℃ |
| ATempMin | 气温最小值 | Numeric(4,1) | 可 | 12 | 单位：℃ |
| ATempAvg | 气温平均值 | Numeric(4,1) | 可 | 13 | 单位：℃ |
| RTempMax | 路面温度最大值 | Numeric(4,1) | 可 | 14 | 单位：℃ |
| RTempMin | 路面温度最小值 | Numeric(4,1) | 可 | 15 | 单位：℃ |
| RTempAvg | 路面温度平均值 | Numeric(4,1) | 可 | 16 | 单位：℃ |
| HumiMax | 湿度最大值 | Tinyint | 可 | 17 |  |
| HumiMin | 湿度最小值 | Tinyint | 可 | 18 |  |
| HumiAvg | 湿度平均值 | Tinyint | 可 | 19 |  |
| RainVol | 降雨量 | Numeric(4,1) | 可 | 20 | 单位：mm |
| SnowVol | 降雪量 | Numeric(4,1) | 可 | 21 |  |
| Rsurface | 路面状况 | Tinyint | 可 | 22 | 注2 |
| WorkStatus | 工作状态 | Tinyint | 可 | 23 | 0 正常, 1故障, 2未知 |
| CommStatus | 通讯状态 | Tinyint | 可 | 24 | 0 正常, 1故障, 2未知 |

注1：1 偏北 2 东北 3 偏东 4 东南 5 偏南 6 西南 7 偏西 8 西北。

注2：0 干 1 潮	2 湿 3 潮并有化学品	4 湿并有化学品 5 霜 6 雪 7 冰。

附表1-4  紧急电话数据表编码要求

| 表名称 |  | ETYYYYMM |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字段英文名 | 字段中文名 | 类型 | 可空 | 顺序 | 备注 |
| ETID | 紧急电话编号 | int | 否 | 1 | 见设备编码定义 |
| ETTime | 时间 | Datetime | 否 | 2 |  |
| TalkCont | 通话内容 | Char(100) | 可 | 3 |  |
| WorkStatus | 工作状态 | Tinyint | 可 | 4 | 0 正常, 1故障, 2未知 |
| CommStatus | 通讯状态 | Tinyint | 可 | 5 | 0 正常, 1故障, 2未知 |

附表1-5  可变限速标志数据表编码要求

| 表名称 |  | CSLSYYYYMM |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字段英文名 | 字段中文名 | 类型 | 可空 | 顺序 | 备注 |
| CSLSID | 可变限速标志编号 | int | 否 | 1 | 见设备编码定义 |
| CSLSTime | 发布时间 | Datetime | 否 | 2 |  |
| LimSpeed | 限速值 | Tinyint | 可 | 3 |  |
| DispTime | 停留时间 | int | 可 | 4 | 单位：s |
| WorkStatus | 工作状态 | Tinyint | 可 | 5 | 0 正常, 1故障, 2未知 |
| CommStatus | 通讯状态 | Tinyint | 可 | 6 | 0 正常, 1故障, 2未知 |

附表1-6  大型可变信息标志数据表编码要求

| 表名称 |  | CMSYYYYMM |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字段英文名 | 字段中文名 | 类型 | 可空 | 顺序 | 备注 |
| CMSID | 可变情报信息标志编号 | int | 否 | 1 | 见设备编码定义 |
| CMSTime | 发布时间 | Datetime | 否 | 2 |  |
| DispCont | 显示内容 | Char（50） | 可 | 3 |  |
| DispTime | 停留时间 | int | 可 | 4 | 单位：s |
| WorkStatus | 工作状态 | Tinyint | 可 | 5 | 0 正常, 1故障, 2未知 |
| CommStatus | 通讯状态 | Tinyint | 可 | 6 | 0 正常, 1故障, 2未知 |

注：大型可变信息标志数据表编码要求可直接采用上表，悬臂式可变情报标志、小型可变情报标志、隧道内可变情报标志、交通信号灯的数据表编码要求只需将上表中的CMS分别替换为FCMS、SCMS、TCMS、TS即可使用。

附表1-7  隧道一氧化碳/能见度检测器数据表编码要求

| 表名称 |  | COVIYYYYMM |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字段英文名 | 字段中文名 | 类型 | 可空 | 顺序 | 备注 |
| COVIID | 一氧化碳能见度编号 | int | 否 | 1 | 见设备编码定义 |
| COVITime | 采集时间 | Datetime | 否 | 2 |  |
| COVIPeriod | 采集周期 | Smallint | 可 | 3 | 单位：s |
| COConct | 一氧化碳浓度 | Smallint | 可 | 4 | 单位：ppm |
| Visibility | 能见度 | Smallint | 可 | 5 | 单位：1/m |
| WorkStatus | 工作状态 | Tinyint | 可 | 6 | 0 正常, 1故障, 2未知 |
| Commtatus | 通讯状态 | Tinyint | 可 | 7 | 0 正常, 1故障, 2未知 |

附表1-8  隧道光强检测器数据表编码要求

| 表名称 |  | LOLIYYYYMM |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字段英文名 | 字段中文名 | 类型 | 可空 | 顺序 | 备注 |
| LOLIID | 光强检测器编号 | int | 否 | 1 | 见设备编码定义 |
| LOLITime | 采集时间 | Datetime | 否 | 2 |  |
| LOLIPeriod | 采集周期 | Smallint | 可 | 3 | 单位：s |
| LOLumi | 洞外照度 | Smallint | 可 | 4 | 单位：Lux |
| LILumi | 洞内照度 | Smallint | 可 | 5 | 单位：Lux |
| WorkStatus | 工作状态 | Tinyint | 可 | 6 | 0 正常1故障2未知 |
| CommStatus | 通讯状态 | Tinyint | 可 | 7 | 0 正常1故障2未知 |

附表1-9  隧道风速风向检测器数据表编码要求

| 表名称 |  | WSYYYYMM |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字段英文名 | 字段中文名 | 类型 | 可空 | 顺序 | 备注 |
| WSID | 风速风向检测器编号 | int | 否 | 1 | 见设备编码定义 |
| WSTime | 采集时间 | Datetime | 否 | 2 |  |
| WSPeriod | 采集周期 | Smallint | 可 | 3 |  |
| Direction | 风向 | Tinyint | 可 | 4 | 注1 |
| Speed | 风速 | Smallint | 可 | 5 | 单位：m/s |
| WorkStatus | 工作状态 | Tinyint | 可 | 6 | 0 正常, 1故障, 2未知 |
| CommStatus | 通讯状态 | Tinyint | 可 | 7 | 0 正常, 1故障, 2未知 |

注1：0无风 1与行车方向相同 2 与行车方向相反。

附表1-10  隧道火灾检测器数据表编码要求

| 表名称 |  | FDYYYYMM |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字段英文名 | 字段中文名 | 类型 | 可空 | 顺序 | 备注 |
| FDID | 火灾检测器编号 | int | 否 | 1 | 见设备编码定义 |
| FDTime | 报警时间 | Datetime | 否 | 2 |  |
| WorkStatus | 工作状态 | Tinyint | 可 | 3 | 0 正常, 1故障, 2未知,9报警 |
| CommStatus | 通讯状态 | Tinyint | 可 | 4 | 0 正常, 1故障, 2未知 |

附表1-11  隧道手动报警按钮数据表编码要求

| 表名称 |  | FDYYYYMM |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字段英文名 | 字段中文名 | 类型 | 可空 | 顺序 | 备注 |
| PBID | 火灾检测器编号 | int | 否 | 1 | 见设备编码定义 |
| PBTime | 报警时间 | Datetime | 否 | 2 |  |
| WorkStatus | 工作状态 | Tinyint | 可 | 3 | 0 正常, 1故障, 2未知,9报警 |
| CommStatus | 通讯状态 | Tinyint | 可 | 4 | 0 正常, 1故障, 2未知 |

(3)控制命令

附表3-12  大型可变信息标志控制指令数据表编码要求

| 表名称 |  | CMSINSYYYYMM |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字段英文名 | 字段中文名 | 类型 | 可空 | 顺序 | 备注 |
| IssueUnit | 发布单位 | int | 否 | 1 | 见设备编码定义 |
| AcceptUnit | 接收单位 | int | 否 | 2 | 见设备编码定义 |
| IssueTime | 下发时间 | Datetime | 否 | 3 |  |
| InstruCont | 指令内容 | Char（100） | 可 | 4 |  |
| AvailTime | 有效期截止时间 | Datetime | 可 | 5 |  |
| CMSID | 可变情报信息标志编号 | int | 否 | 6 | 见设备编码定义 |
| InstruLevel | 指令级别 | Tinyint | 可 | 7 | 1重要信息,即时发布；2一般信息,允许等待 |
| IssueMan | 下发人姓名 | Char(20) | 否 | 8 |  |

注1：国家路网管理中心、省监控中心、区域监控中心通常不参与直接控制可变信息标志，但在特殊、应急指挥时可直接指定可变信息标志的发布信息内容，逐级转发至路段监控中心，由路段监控中心发送至相应可变信息标志，实现控制。

注2：大型可变信息标志控制指令数据表编码要求可直接采用上表，悬臂式可变情报标志、小型可变情报标志、隧道内可变情报标志、交通信号灯的控制指令数据表编码要求只需将上表中的CMS分别替换为FCMS、SCMS、TCMS、TS即可使用。

附表3-13  遥控摄像机控制指令数据表编码要求

| 表名称 |  | CAMINSYYYYMM |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字段英文名 | 字段中文名 | 类型 | 可空 | 顺序 | 备注 |
| IssueUnit | 发布单位 | int | 否 | 1 | 见设备编码定义 |
| AcceptUnit | 接收单位 | int | 否 | 2 | 见设备编码定义 |
| IssueTime | 下发时间 | Datetime | 否 | 3 |  |
| InstruCont | 指令内容 | Char（100） | 可 | 4 |  |
| AvailTime | 有效期截止时间 | Datetime | 可 | 5 |  |
| CAMID | 摄像机编号 | int | 否 | 6 | 见设备编码定义 |
| InstruLevel | 指令级别 | Tinyint | 可 | 7 | 1重要,即时控制； 2一般,允许等待 |
| SendMan | 发送人姓名 | Char(20) | 是 | 8 |  |

注：国家路网管理中心、省监控中心、区域监控中心通常不参与直接控制遥控摄像机，但在特殊、应急指挥时可直接将摄像机控制指令逐级转发至路段监控中心，由路段监控中心发送至相应遥控摄像机，实现控制。

附表3-14  通知信息数据表编码要求

| 表名称 |  | INFORYYYYMM |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字段英文名 | 字段中文名 | 类型 | 可空 | 顺序 | 备注 |
| IssueUnit | 发布单位 | int | 否 | 1 | 见设备编码定义 |
| AcceptUnit | 接收单位 | int | 否 | 2 | 见设备编码定义 |
| IssueTime | 下发时间 | Datetime | 否 | 3 |  |
| InforCont | 通知内容 | Char（250） | 可 | 4 |  |
| SendMan | 发送人姓名 | Char(20) | 是 | 5 |  |

(4)请求信息

附表3-15  请求信息数据表编码要求

| 表名称 |  | REQYYYYMM |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字段英文名 | 字段中文名 | 类型 | 可空 | 顺序 | 备注 |
| SubUnit | 发出请求单位（下级中心） | int | 否 | 1 | 见设备编码定义 |
| SupUnit | 目标单位 （上级中心） | int | 否 | 2 | 见设备编码定义 |
| ReqTime | 发出时间 | Datetime | 否 | 3 |  |
| ReqCont | 请求内容 | Char（250） | 可 | 4 |  |
| ReqLevel | 请求级别 | Tinyint | 否 | 5 | 1重要请求;2一般请求 |
| SendMan | 发送人姓名 | Char(20) | 是 | 6 |  |

(5)事件信息

附表3-16  设备报警信息数据表编码要求

| 表名称 |  | EQALYYYYMM |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字段英文名 | 字段中文名 | 类型 | 可空 | 顺序 | 备注 |
| EquipID | 设备编号 | int | 否 | 1 | 见设备编码定义 |
| AlarmTime | 报警时间 | Datetime | 否 | 2 |  |
| AlarmCont | 报警内容 | Char（250） | 可 | 3 |  |
| SubUnit | 下级中心（发送） | int | 否 | 4 | 见设备编码定义 |
| SupUnit | 上级中心（接收） | int | 否 | 5 | 见设备编码定义 |
| AlarmLevel | 报警级别 | Tinyint | 否 | 6 | 1紧急;2一般 |

附表3-17  事故信息数据表编码要求

| 表名称 |  | ACCIYYYYMM |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字段英文名 | 字段中文名 | 类型 | 可空 | 顺序 | 备注 |
| AcciSite | 事故地点 | int | 否 | 1 |  |
| AcciTime | 事故时间 | Datetime | 否 | 2 |  |
| AcciType | 事故类型 | Char（10） | 可 | 3 |  |
| AcciCont | 事故内容 | Char（210） | 可 | 4 |  |
| AcciLevle | 事故严重程度 | Tinyint | 可 | 5 | 0轻微 1一般 2重大 3特大 |
| SubUnit | 下级中心（发送） | int | 否 | 6 | 见设备编码定义 |
| SupUnit | 上级中心（接收） | int | 否 | 7 | 见设备编码定义 |
| SendMan | 发送人姓名 | Char(20) | 否 | 8 |  |

(6)门限参数

附表3-18  车辆检测器门限参数数据表编码要求

| 表名称 |  | VDLTYYYYMM |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字段英文名 | 字段中文名 | 类型 | 可空 | 顺序 | 备注 |
| SubUnit | 上级中心（发送） | int | 否 | 1 | 见设备编码定义 |
| SupUnit | 下级中心（接收） | int | 否 | 2 | 见设备编码定义 |
| VLTime | 时间 | Datetime | 否 | 3 |  |
| SUpLimit | 速度上限值 | Smallint | 可 | 4 | 单位：Km/h |
| SLowLimit | 速度下限值 | Smallint | 可 | 5 | 单位：Km/h |
| OUpLimit | 占有率上限值 | Tinyint | 可 | 6 |  |
| OLowLimit | 占有率下限值 | Tinyint | 可 | 7 |  |
| VUpLimit | 交通量上限值 | int | 可 | 8 | 单位：veh/h |
| VLowLimit | 交通量下限值 | int | 可 | 9 | 单位：veh/h |
| SendMan | 发送人姓名 | Char(20) | 是 | 10 |  |

注：各类检测数据超过上限值或低于下限，监控中心处理软件将报警提醒管理人员注意。

附表3-19  气象检测器门限参数数据表编码要求

| 表名称 |  | WDLTYYYYMM |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字段英文名 | 字段中文名 | 类型 | 可空 | 顺序 | 备注 |
| SubUnit | 上级中心（发送） | int | 否 | 1 | 见设备编码定义 |
| SupUnit | 下级中心（接收） | int | 否 | 2 | 见设备编码定义 |
| WLTime | 时间 | Datetime | 否 | 3 |  |
| VLowLimit | 能见度下限值 | Tinyint | 可 | 4 | 单位：m |
| WUpLimit | 风速上限值 | Tinyint | 可 | 5 | 单位：m/s |
| RUpLimit | 降雨量上限值 | Tinyint | 可 | 6 | 单位：mm |
| SUpLimit | 降雪量上限值 | Tinyint | 可 | 7 | 单位：mm |
| SendMan | 发送人姓名 | Char(20) | 是 | 8 |  |

注：各类检测数据超过上限值或低于下限值，监控中心处理软件将报警提醒管理人员注意。

(7)其它参数

附表3-19  收费站交通量参数数据表编码要求

| 表名称 |  | TOSTVOYYYYMM |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字段英文名 | 字段中文名 | 类型 | 可空 | 顺序 | 备注 |
| TSVID | 收费站编号 | int | 否 |  | 采用收费系统编号 |
| TSVtime | 时间 | Datetime | 否 |  |  |
| TSVPeriod | 采集周期 | Smallint | 是 |  | 单位：s |
| EntryVOL | 入口的交通量 | smallint | 是 |  |  |
| ExitVOL | 出口的交通量 | smallint | 是 |  |  |

# 附录2 广东省高速公路IP地址分配方案

## 附2.1 IP地址分配说明

（1）全省高速公路联网监控系统使用统一的公网IP地址段44.0.0.0～44.255.255.255。

（2）按照目前交通集团、广州市、深圳市、东莞市等所辖高速公路里程比例进行IP划分与预留。每个路段监控系统分配256个地址空间（每个地址空间为256个地址，即IP地址的最后8位为主机地址，以下均引用此定义），即65536个IP地址，如将来不够使用，可以向上级管理（监控）中心申请使用预留的IP地址。

（3）省交通综合管理中心使用44.0.0.0～44.3.255.255地址段；交通集团高速公路监控系统使用44.4.0.0～44.127.255.255地址段；广州市高速公路监控系统使用44.128.0.0～44.147.255.255地址段；深圳市高速公路监控系统使用44.148.0.0～44.167.255.255地址段；东莞市高速公路监控系统使用44.168.0.0～44.187.255.255地址段；44.188.0.0～44.255.255.255作为预留地址段。

（4）各级中心综合网OA系统、数据监控系统、视频监控系统分配方法：

① 综合网OA系统

- 省交通综合管理中心、省交通集团高速公路监控中心综合网OA系统占用所分配地址段的前128个地址空间；

- 广州、深圳、东莞等地市高速公路管理（监控）中心综合网OA系统占用所分配地址段的前32个地址空间；

- 路段以下（含路段监控中心）管理单元综合网OA系统占用所分配地址段的前8个地址空间。

例如，省中心使用44.0.0.0～44.3.255.255地址段的前128个地址空间，即44.0.0.0～44.0.127.255。

② 数据监控系统

- 省交通综合管理中心、省交通集团高速公路监控中心数据监控系统占用所分配地址段的第129——第192个地址空间；

- 广州、深圳、东莞等地市高速公路管理（监控）中心数据监控系统占用所分配地址段的第33——第96个地址空间；

- 路段以下（含路段监控中心）管理中心数据监控系统占用所分配地址段的第9——第72个地址空间。

例如，省中心使用44.0.0.0～44.3.255.255地址段的第129——第192个地址空间，即44.0.128.0～44.0.191.255。

③ 视频监控系统

- 省交通综合管理中心、省交通集团高速公路监控中心数据监控系统占用所分配地址段的第193——第256个地址空间；

- 广州、深圳、东莞等地市高速公路管理（监控）中心数据监控系统占用所分配地址段的第97——第160个地址空间；

- 路段以下（含路段监控中心）管理单元视频监控系统占用所分配地址段的第73——第136个地址空间。

例如，省中心使用44.0.0.0～44.3.255.255地址段的第193——第256个地址空间，即44.0.192.0～44.0.255.255。

④ 通信系统

各级管理中心监控系统所分配地址段的最后一个地址空间作为通信系统使用。例如，省中心使用44.0.0.0～44.3.255.255地址段的最后1个地址空间，即44.3.255.0～44.3.255.255。

⑤上述各系统IP地址的使用，应从所分配第一个地址空间（每个空间以256个地址为单位）开始依次使用，不得跨空间使用（即从第一个分配的IP地址开始，以256个地址为单位，用完之后再依次启用下256个地址）。系统开通前、开通后须向上级管理中心申请和报备，各级监控中心剩余的IP地址作地址预留和其它监控系统使用。

## 附2.2 IP地址分配

广东省高速公路联网监控系统使用统一的公网IP地址段44.0.0.0～44.255.255.255作为全省高速公路监控系统使用的IP地址。具体地址分配如附表2-1～附表2-5所示：

附表2-1 广东省IP地址分配表

| 名称 | IP地址段 | 综合网OA系统 | 数据联网 | 视频联网 | 通信系统 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 省交通综合管理中心 | 44.0.0.0～44.3.255.255 | 44.0.0.0～44.0.127.255 | 44.0.128.0～44.0.191.255 | 44.0.192.0～44.0.255.255 | 44.3.255.0～44.3.255.255 |
| 交通集团高速公路监控系统 | 44.4.0.0～44.127.255.255 |  |  |  |  |
| 交通集团高速公路监控中心 | 44.4.0.0～44.7.255.255 | 44.4.0.0～44.4.127.255 | 44.4.128.0～44.4.191.255 | 44.4.192.0～44.4.255.255 | 44.7.255.0～44.7.255.255 |
| 广州市高速公路监控系统 | 44.128.0.0～44.147.255.255 |  |  |  |  |
| 广州市高速公路监控中心 | 44.128.0.0～44.128.255.255 | 44.128.0.0～44.128.31.255 | 44.128.32.0～44.128.95.255 | 44.128.96.0～44.128.159.255 | 44.128.255.0～44.128.255.255 |
| 深圳市高速公路监控系统 | 44.148.0.0～44.167.255.255 |  |  |  |  |
| 深圳市高速公路监控中心 | 44.148.0.0～44.148.255.255 | 44.148.0.0～44.148.31.255 | 44.148.32.0～44.148.95.255 | 44.148.96.0～44.148.159.255 | 44.148.255.0～44.148.255.255 |
| 东莞市市高速公路监控系统 | 44.168.0.0～44.187.255.255 |  |  |  |  |
| 东莞市市高速公路监控中心 | 44.168.0.0～44.168.255.255 | 44.168.0.0～44.168.31.255 | 44.168.32.0～44.168.95.255 | 44.168.96.0～44.168.159.255 | 44.168.255.0～44.168.255.255 |
| 预留地址段 | 44.188.0.0～44.255.255.255 |  |  |  |  |

附表2-2 广东省交通集团有限公司高速公路路段监控系统IP分配表

| 名称 | IP地址段 | 综合网OA系统 | 数据联网 | 视频联网 | 通信系统 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 渝湛高速 | 44.5.0.0～44.5.255.255 | 44.5.0.0～44.5.7.255 | 44.5.8.0～44.5.71.255 | 44.5.72.0～44.5.135.255 | 44.5.255.0～44.5.255.255 |
| 湛江海湾大桥 | 44.6.0.0～44.6.255.255 | 44.6.0.0～44.6.7.255 | 44.6.8.0～44.6.71.255 | 44.6.72.0～44.6.135.255 | 44.6.255.0～44.6.255.255 |
| 茂湛高速 | 44.7.0.0～44.7.255.255 | 44.7.0.0～44.7.7.255 | 44.7.8.0～44.7.71.255 | 44.7.72.0～44.7.135.255 | 44.7.255.0～44.7.255.255 |
| 阳茂高速 | 44.8.0.0～44.8.255.255 | 44.8.0.0～44.8.7.255 | 44.8.8.0～44.8.71.255 | 44.8.72.0～44.8.135.255 | 44.8.255.0～44.8.255.255 |
| 开阳高速 | 44.9.0.0～44.9.255.255 | 44.9.0.0～44.9.7.255 | 44.9.8.0～44.9.71.255 | 44.9.72.0～44.9.135.255 | 44.9.255.0～44.9.255.255 |
| 西部沿海高速 | 44.10.0.0～44.10.255.255 | 44.10.0.0～44.10.7.255 | 44.10.8.0～44.10.71.255 | 44.10.72.0～44.10.135.255 | 44.10.255.0～44.10.255.255 |
| 新台高速 | 44.11.0.0～44.11.255.255 | 44.11.0.0～44.11.7.255 | 44.11.8.0～44.11.71.255 | 44.11.72.0～44.11.135.255 | 44.11.255.0～44.11.255.255 |
| 佛开高速 | 44.12.0.0～44.12.255.255 | 44.12.0.0～44.12.7.255 | 44.12.8.0～44.12.71.255 | 44.12.72.0～44.12.135.255 | 44.12.255.0～44.12.255.255 |
| 九江大桥 | 44.13.0.0～44.13.255.255 | 44.13.0.0～44.13.7.255 | 44.13.8.0～44.13.71.255 | 44.13.72.0～44.13.135.255 | 44.13.255.0～44.13.255.255 |
| 江鹤高速 | 44.14.0.0～44.14.255.255 | 44.14.0.0～44.14.7.255 | 44.14.8.0～44.14.71.255 | 44.14.72.0～44.14.135.255 | 44.14.255.0～44.14.255.255 |
| 中江高速 | 44.15.0.0～44.15.255.255 | 44.15.0.0～44.15.7.255 | 44.15.8.0～44.15.71.255 | 44.15.72.0～44.15.135.255 | 44.15.255.0～44.15.255.255 |
| 广珠东线 | 44.16.0.0～44.16.255.255 | 44.16.0.0～44.16.7.255 | 44.16.8.0～44.16.71.255 | 44.16.72.0～44.10.135.255 | 44.16.255.0～44.10.255.255 |
| 广珠西线 | 44.17.0.0～44.17.255.255 | 44.17.0.0～44.17.7.255 | 44.17.8.0～44.17.71.255 | 44.17.72.0～44.17.135.255 | 44.17.255.0～44.17.255.255 |
| 虎门大桥 | 44.18.0.0～44.18.255.255 | 44.18.0.0～44.18.7.255 | 44.18.8.0～44.18.71.255 | 44.18.72.0～44.18.135.255 | 44.18.255.0～44.18.255.255 |
| 西二环南段 | 44.19.0.0～44.19.255.255 | 44.19.0.0～44.19.7.255 | 44.19.8.0～44.19.71.255 | 44.19.72.0～44.19.135.255 | 44.19.255.0～44.19.255.255 |
| 广肇高速 | 44.20.0.0～44.20.255.255 | 44.20.0.0～44.20.7.255 | 44.20.8.0～44.20.71.255 | 44.20.72.0～44.20.135.255 | 44.20.255.0～44.20.255.255 |
| 广云高速 | 44.21.0.0～44.21.255.255 | 44.21.0.0～44.21.7.255 | 44.21.8.0～44.21.71.255 | 44.21.72.0～44.21.135.255 | 44.21.255.0～44.21.255.255 |
| 广三高速 | 44.22.0.0～44.22.255.255 | 44.22.0.0～44.22.7.255 | 44.22.8.0～44.22.71.255 | 44.22.72.0～44.22.135.255 | 44.22.255.0～44.22.255.255 |
| 广佛高速 | 44.23.0.0～44.23.255.255 | 44.23.0.0～44.23.7.255 | 44.23.8.0～44.23.71.255 | 44.23.72.0～44.23.135.255 | 44.23.255.0～44.23.255.255 |
| 广珠北段 | 44.24.0.0～44.24.255.255 | 44.24.0.0～44.24.7.255 | 44.24.8.0～44.24.71.255 | 44.24.72.0～44.24.135.255 | 44.24.255.0～44.24.255.255 |
| 广韶高速 | 44.25.0.0～44.25.255.255 | 44.25.0.0～44.25.7.255 | 44.25.8.0～44.25.71.255 | 44.25.72.0～44.25.135.255 | 44.25.255.0～44.25.255.255 |
| 京珠北高速 | 44.26.0.0～44.26.255.255 | 44.26.0.0～44.26.7.255 | 44.26.8.0～44.26.71.255 | 44.26.72.0～44.26.135.255 | 44.26.255.0～44.26.255.255 |
| 广深高速 | 44.27.0.0～44.27.255.255 | 44.27.0.0～44.27.7.255 | 44.27.8.0～44.27.71.255 | 44.27.72.0～44.27.135.255 | 44.27.255.0～44.27.255.255 |
| 广清高速 | 44.28.0.0～44.28.255.255 | 44.28.0.0～44.28.7.255 | 44.28.8.0～44.28.71.255 | 44.28.72.0～44.28.135.255 | 44.28.255.0～44.28.255.255 |
| 广惠高速 | 44.29.0.0～44.29.255.255 | 44.29.0.0～44.29.7.255 | 44.29.8.0～44.29.71.255 | 44.29.72.0～44.29.135.255 | 44.29.255.0～44.29.255.255 |
| 惠盐深圳段 | 44.30.0.0～44.30.255.255 | 44.30.0.0～44.30.7.255 | 44.30.8.0～44.30.71.255 | 44.30.72.0～44.30.135.255 | 44.30.255.0～44.30.255.255 |
| 惠盐惠州段 | 44.31.0.0～44.31.255.255 | 44.31.0.0～44.31.7.255 | 44.31.8.0～44.31.71.255 | 44.31.72.0～44.31.135.255 | 44.31.255.0～44.31.255.255 |
| 惠河高速 | 44.32.0.0～44.32.255.255 | 44.32.0.0～44.32.7.255 | 44.32.8.0～44.32.71.255 | 44.32.72.0～44.32.135.255 | 44.32.255.0～44.32.255.255 |
| 粤赣高速 | 44.33.0.0～44.33.255.255 | 44.33.0.0～44.33.7.255 | 44.33.8.0～44.33.71.255 | 44.33.72.0～44.33.135.255 | 44.33.255.0～44.33.255.255 |
| 河龙高速 | 44.34.0.0～44.34.255.255 | 44.34.0.0～44.34.7.255 | 44.34.8.0～44.34.71.255 | 44.34.72.0～44.34.135.255 | 44.34.255.0～44.34.255.255 |
| 深汕西高速 | 44.35.0.0～44.35.255.255 | 44.35.0.0～44.35.7.255 | 44.35.8.0～44.35.71.255 | 44.35.72.0～44.35.135.255 | 44.35.255.0～44.35.255.255 |
| 深汕东高速 | 44.36.0.0～44.36.255.255 | 44.36.0.0～44.36.7.255 | 44.36.8.0～44.36.71.255 | 44.36.72.0～44.36.135.255 | 44.36.255.0～44.36.255.255 |
| 汕头海湾大桥 | 44.37.0.0～44.37.255.255 | 44.37.0.0～44.37.7.255 | 44.37.8.0～44.37.71.255 | 44.37.72.0～44.37.135.255 | 44.37.255.0～44.37.255.255 |
| 普惠高速 | 44.38.0.0～44.38.255.255 | 44.38.0.0～44.38.7.255 | 44.38.8.0～44.38.71.255 | 44.38.72.0～44.38.135.255 | 44.38.255.0～44.38.255.255 |
| 揭普高速 | 44.39.0.0～44.39.255.255 | 44.39.0.0～44.39.7.255 | 44.39.8.0～44.39.71.255 | 44.39.72.0～44.39.135.255 | 44.39.255.0～44.39.255.255 |
| 汕揭高速 | 44.40.0.0～44.40.255.255 | 44.40.0.0～44.40.7.255 | 44.40.8.0～44.40.71.255 | 44.40.72.0～44.40.135.255 | 44.40.255.0～44.40.255.255 |
| 汕汾高速 | 44.41.0.0～44.41.255.255 | 44.41.0.0～44.41.7.255 | 44.41.8.0～44.41.71.255 | 44.41.72.0～44.41.135.255 | 44.41.255.0～44.41.255.255 |
| 汕梅高速 | 44.42.0.0～44.42.255.255 | 44.42.0.0～44.42.7.255 | 44.42.8.0～44.42.71.255 | 44.42.72.0～44.42.135.255 | 44.42.255.0～44.42.255.255 |
| 梅河高速 | 44.43.0.0～44.43.255.255 | 44.43.0.0～44.43.7.255 | 44.43.8.0～44.43.71.255 | 44.43.72.0～44.43.135.255 | 44.43.255.0～44.43.255.255 |
| 天汕高速 | 44.44.0.0～44.44.255.255 | 44.44.0.0～44.44.7.255 | 44.44.8.0～44.44.71.255 | 44.44.72.0～44.44.135.255 | 44.44.255.0～44.44.255.255 |
| 广梧高速二期 | 44.45.0.0～44.45.255.255 | 44.45.0.0～44.45.7.255 | 44.45.8.0～44.45.71.255 | 44.35.72.0～44.45.135.255 | 44.45.255.0～44.45.255.255 |
| 国道主干线广州绕城 公路南环段 | 44.46.0.0～44.46.255.255 | 44.46.0.0～44.46.7.255 | 44.46.8.0～44.46.71.255 | 44.46.72.0～44.46.135.255 | 44.46.255.0～44.46.255.255 |
| 珠三角外环公路江门 至肇庆段 | 44.47.0.0～44.47.255.255 | 44.47.0.0～44.47.7.255 | 44.47.8.0～44.47.71.255 | 44.47.72.0～44.47.135.255 | 44.47.255.0～44.47.255.255 |
| 二广公路怀集至三水段 | 44.48.0.0～44.48.255.255 | 44.48.0.0～44.48.7.255 | 44.48.8.0～44.48.71.255 | 44.48.72.0～44.48.135.255 | 44.48.255.0～44.48.255.255 |
| 广州至乐昌高速公路坪石 至樟市段 | 44.49.0.0～44.49.255.255 | 44.49.0.0～44.49.7.255 | 44.49.8.0～44.49.71.255 | 44.49.72.0～44.49.135.255 | 44.49.255.0～44.49.255.255 |
| 广州至乐昌高速公路樟市至花东段 | 44.50.0.0～44.50.255.255 | 44.50.0.0～44.50.7.255 | 44.50.8.0～44.50.71.255 | 44.50.72.0～44.50.135.255 | 44.50.255.0～44.50.255.255 |
| 粤湘高速公路博罗至深圳段 | 44.51.0.0～44.51.255.255 | 44.51.0.0～44.51.7.255 | 44.51.8.0～44.51.71.255 | 44.51.72.0～44.51.135.255 | 44.51.255.0～44.51.255.255 |
| 梅州市梅县至大埔高速公路 | 44.52.0.0～44.52.255.255 | 44.52.0.0～44.52.7.255 | 44.52.8.0～44.52.71.255 | 44.52.72.0～44.52.135.255 | 44.52.255.0～44.52.255.255 |
| 云浮至罗定高速公路 | 44.53.0.0～44.53.255.255 | 44.53.0.0～44.53.7.255 | 44.53.8.0～44.53.71.255 | 44.53.72.0～44.53.135.255 | 44.53.255.0～44.53.255.255 |
| 珠三角外环高速黄岗 至花山段 | 44.54.0.0～44.54.255.255 | 44.54.0.0～44.54.7.255 | 44.54.8.0～44.54.71.255 | 44.54.72.0～44.54.135.255 | 44.54.255.0～44.54.255.255 |
| 二广公路连州朱岗 至怀集怀城段 | 44.55.0.0～44.55.255.255 | 44.55.0.0～44.55.7.255 | 44.55.8.0～44.55.71.255 | 44.55.72.0～44.55.135.255 | 44.55.255.0～44.55.255.255 |
| 云浮至阳江高速公路罗定 至阳春段 | 44.56.0.0～44.56.255.255 | 44.56.0.0～44.56.7.255 | 44.56.8.0～44.56.71.255 | 44.56.72.0～44.56.135.255 | 44.56.255.0～44.56.255.255 |
| 梅大高速东延线 | 44.57.0.0～44.57.255.255 | 44.57.0.0～44.57.7.255 | 44.57.8.0～44.57.71.255 | 44.57.72.0～44.57.135.255 | 44.57.255.0～44.57.255.255 |
| 虎门二桥 | 44.58.0.0～44.58.255.255 | 44.58.0.0～44.58.7.255 | 44.58.8.0～44.58.71.255 | 44.58.72.0～44.58.135.255 | 44.58.255.0～44.58.255.255 |
| 港珠澳大桥珠海侧连接线 | 44.59.0.0～44.59.255.255 | 44.59.0.0～44.59.7.255 | 44.59.8.0～44.59.71.255 | 44.59.72.0～44.59.135.255 | 44.59.255.0～44.59.255.255 |
| 潮州至惠州高速公路 | 44.60.0.0～44.60.255.255 | 44.60.0.0～44.60.7.255 | 44.60.8.0～44.60.71.255 | 44.60.72.0～44.60.135.255 | 44.60.255.0～44.60.255.255 |
| 汕湛高速公路揭西至河源段 | 44.61.0.0～44.61.255.255 | 44.61.0.0～44.61.7.255 | 44.61.8.0～44.61.71.255 | 44.61.72.0～44.61.135.255 | 44.61.255.0～44.61.255.255 |
| 济广国家高速公路平远 至兴宁段 | 44.62.0.0～44.62.255.255 | 44.62.0.0～44.62.7.255 | 44.62.8.0～44.62.71.255 | 44.62.72.0～44.62.135.255 | 44.62.255.0～44.62.255.255 |
| 江门至罗定高速公路 | 44.63.0.0～44.63.255.255 | 44.63.0.0～44.63.7.255 | 44.63.8.0～44.63.71.255 | 44.63.72.0～44.63.135.255 | 44.63.255.0～44.63.255.255 |
| 包茂国家高速公路 粤境茂名段 | 44.64.0.0～44.64.255.255 | 44.64.0.0～44.64.7.255 | 44.64.8.0～44.64.71.255 | 44.64.72.0～44.64.135.255 | 44.64.255.0～44.64.255.255 |
| 预留地址 | 44.65.0.0～44.127.255.255 |  |  |  |  |

附表2-3 广州市属高速公路路段监控系统IP分配表

| 名称 | IP地址段 | 综合网OA系统 | 数据联网 | 视频联网 | 通信系统 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 广州东二环高速 | 44.128.0.0～44.128.255.255 | 44.128.0.0～44.128.7.255 | 44.128.8.0～44.128.71.255 | 44.128.72.0～44.128.135.255 | 44.128.255.0～44.128.255.255 |
| 广州北环高速 | 44.129.0.0～44.129.255.255 | 44.129.0.0～44.129.7.255 | 44.129.8.0～44.129.71.255 | 44.129.72.0～44.129.135.255 | 44.129.255.0～44.129.255.255 |
| 广州西二环高速 | 44.130.0.0～44.130.255.255 | 44.130.0.0～44.130.7.255 | 44.130.8.0～44.130.71.255 | 44.130.72.0～44.130.135.255 | 44.130.255.0～44.130.255.255 |
| 广河高速 | 44.131.0.0～44.131.255.255 | 44.131.0.0～44.131.7.255 | 44.131.8.0～44.131.71.255 | 44.131.72.0～44.131.135.255 | 44.131.255.0～44.131.255.255 |
| 广明高速 | 44.132.0.0～44.132.255.255 | 44.132.0.0～44.132.7.255 | 44.132.8.0～44.132.71.255 | 44.132.72.0～44.132.135.255 | 44.132.255.0～44.132.255.255 |
| 增从高速 | 44.133.0.0～44.133.255.255 | 44.133.0.0～44.133.7.255 | 44.133.8.0～44.133.71.255 | 44.133.72.0～44.133.135.255 | 44.133.255.0～44.133.255.255 |
| 街东二期高速 | 44.134.0.0～44.134.255.255 | 44.134.0.0～44.134.7.255 | 44.134.8.0～44.134.71.255 | 44.134.72.0～44.134.135.255 | 44.134.255.0～44.134.255.255 |
| 洛溪新桥 | 44.135.0.0～44.135.255.255 | 44.135.0.0～44.135.7.255 | 44.135.8.0～44.135.71.255 | 44.135.72.0～44.135.135.255 | 44.135.255.0～44.135.255.255 |
| 预留地址 | 44.136.0.0～44.147.255.255 |  |  |  |  |

附表2-4 深圳市属高速公路路段监控系统IP分配表

| 名称 | IP地址段 | 综合网OA系统 | 数据联网 | 视频联网 | 通信系统 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 机荷高速 | 44.148.0.0～44.148.255.255 | 44.148.0.0～44.148.7.255 | 44.148.8.0～44.148.71.255 | 44.148.72.0～44.148.135.255 | 44.148.255.0～44.148.255.255 |
| 南光高速 | 44.149.0.0～44.149.255.255 | 44.149.0.0～44.149.7.255 | 44.149.8.0～44.149.71.255 | 44.149.72.0～44.149.135.255 | 44.149.255.0～44.149.255.255 |
| 梅观高速 | 44.150.0.0～44.150.255.255 | 44.150.0.0～44.150.7.255 | 44.150.8.0～44.150.71.255 | 44.150.72.0～44.150.135.255 | 44.150.255.0～44.150.255.255 |
| 清平高速 | 44.151.0.0～44.151.255.255 | 44.151.0.0～44.151.7.255 | 44.151.8.0～44.151.71.255 | 44.151.72.0～44.151.135.255 | 44.151.255.0～44.151.255.255 |
| 水官高速 | 44.152.0.0～44.152.255.255 | 44.152.0.0～44.152.7.255 | 44.152.8.0～44.152.71.255 | 44.152.72.0～44.152.135.255 | 44.152.255.0～44.152.255.255 |
| 龙大高速 | 44.153.0.0～44.153.255.255 | 44.153.0.0～44.153.7.255 | 44.153.8.0～44.153.71.255 | 44.153.72.0～44.153.135.255 | 44.153.255.0～44.153.255.255 |
| 盐排高速 | 44.154.0.0～44.154.255.255 | 44.154.0.0～44.154.7.255 | 44.154.8.0～44.154.71.255 | 44.154.72.0～44.154.135.255 | 44.154.255.0～44.154.255.255 |
| 东部过境通道 | 44.155.0.0～44.155.255.255 | 44.155.0.0～44.155.7.255 | 44.155.8.0～44.155.71.255 | 44.155.72.0～44.155.135.255 | 44.155.255.0～44.155.255.255 |
| 东部沿海高速 | 44.156.0.0～44.156.255.255 | 44.156.0.0～44.176.7.255 | 44.156.8.0～44.156.71.255 | 44.156.72.0～44.156.135.255 | 44.156.255.0～44.156.255.255 |
| 西部通道 | 44.157.0.0～44.157.255.255 | 44.157.0.0～44.157.7.255 | 44.157.8.0～44.157.71.255 | 44.157.72.0～44.157.135.255 | 44.157.255.0～44.157.255.255 |
| 外环高速 | 44.158.0.0～44.158.255.255 | 44.158.0.0～44.158.7.255 | 44.158.8.0～44.158.71.255 | 44.158.72.0～44.158.135.255 | 44.158.255.0～44.158.255.255 |
| 预留地址 | 44.159.0.0～44.167.255.255 |  |  |  |  |

附表2-5 东莞市属高速公路路段监控系统IP分配表

| 名称 | IP地址段 | 综合网OA系统 | 数据联网 | 视频联网 | 通信系统 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 莞长高速 | 44.168.0.0～44.168.255.255 | 44.168.0.0～44.168.7.255 | 44.168.8.0～44.168.71.255 | 44.168.72.0～44.168.135.255 | 44.168.255.0～44.168.255.255 |
| 莞惠高速 | 44.169.0.0～44.169.255.255 | 44.169.0.0～44.169.7.255 | 44.169.8.0～44.169.71.255 | 44.169.72.0～44.169.135.255 | 44.169.255.0～44.169.255.255 |
| 莞龙高速 | 44.170.0.0～44.170.255.255 | 44.170.0.0～44.170.7.255 | 44.170.8.0～44.170.71.255 | 44.170.72.0～44.170.135.255 | 44.170.255.0～44.170.255.255 |
| 东深高速 | 44.171.0.0～44.171.255.255 | 44.171.0.0～44.171.7.255 | 44.171.8.0～44.171.71.255 | 44.171.72.0～44.171.135.255 | 44.171.255.0～44.171.255.255 |
| 预留地址 | 44.172.0.0～44.187.255.255 |  |  |  |  |

# 附录3 视频图像字符叠加技术要求

附表3.1 主线路侧图像

编号 里程桩号+上/下行 时：分：秒 状态 年-月-日

附表3.2 互通图像

编号 互通名称+序号+上/下 时：分：秒 状态 年-月-日

附表3.3 桥梁图像

编号 桥梁名称+里程桩号+上/下 时：分：秒 状态 年-月-日

附表3.4 隧道图像

编号 隧道名称+里程桩号+上/下 时：分：秒 状态 年-月-日

附表3.5 服务区图像

编号 服务区名称+里程桩号+上/下 时：分：秒 状态 年-月-日

# 附录4 视频编解码格式

附4.1 跨区域的远距离图像传输，传统的模拟方式难于实现，只有采用数字压缩传输的方式。常用的数字压缩格式有多种，如M-JPEG、MPEG1、MPEG2、MPEG4 AVC(H.264)等。其主要技术比较如附表5.1所示：

附表4.1   图像压缩编码技术比较表

| 压缩标准类别 | M-JPEG | MPEG1 | MPEG2 | MPEG4 AVC (H.264) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 压缩率 | 6 | 20-30 | 30-40 | 200-500 |
| 空间分辨率 | 352×288 | 352×288 | 720×576 | 720×576 |
| 时间分辨率 | 25-30帧/秒 | 25-30帧/秒 | 50-60帧/秒 | 25-30帧/秒 |
| 传输速率 | 1.5Mbps | 1. 5Mbps | 4-15Mbps | 10K-1Mbps |
| 主要应用 | 视频编辑系统 | VCD | DVD、数字电视 | 交互式多媒体 |
| 视频质量 | 满意 | 满意 | 很好 | 很好 |
| 标准化年代 | 1992 | 1993 | 1994 | 2000 |

既要能保证较好的视频图像质量，又能大幅地提高压缩比，H.264压缩技术可作为首选。

# 附录5 广东省骨干通信网两阶段规划图

附图5－1   广东省骨干通信网（至2011年底）

附图5－2    广东省骨干通信网（至2015年）