附件：

场内综合式样训练场地设置

（图标单位均为毫米）

1、上坡起步

坡长大于6米，路宽不小于3米，坡度不小于10%。

2、单边桥（图一）

两端斜面长0.5米；

边、正三轮摩托车全桥长8米，宽0.25米；

二轮摩托车全桥长3米，宽0.3米；

桥斜面端线至停车线距离为3米。

2100

3000

8000

60

30

500

300

250

500

（边、正三轮摩托车）                （二轮摩托车）

图一 单边桥（示意图尺寸单位：毫米）

3、起伏路（图二）

凹、凸面宽度：边、正三轮摩托车：2米；二轮摩托车：1.2米。

凹、凸面高度：0.3米；直径：4-6米。

图二 起伏路

4、直角转弯（图三）

路宽：车宽+0.5米；路长：2倍车长。

图三 直角转弯

5、沙石路（图四）

路宽：二轮摩托车0.7米，正、边三轮摩托车宽+0.4米；

路长： 2倍车长。

路宽

路长

图四 沙石路

6、蛇形路（图五）

路长：全长20米；

二轮摩托车路宽：2.5米；

弯位与路边线距离：最远端1.2米，最近端0.6米；

正、边三轮摩托车路宽：5米；

蛇形路宽：二轮轮摩托车0.7米，正、边三轮摩托车宽+0.4米。

路宽

1200

600

路长

蛇形路宽

图五 蛇形路

7、绕桩训练（图六）

桩与边线距离：车宽+0.3米；

桩间距：二轮摩托车2.4米；后库:长4.5米，宽4.5米；

正三轮摩托车：车长+0.4米；

边三轮摩托车：车长+0.8米。

后库宽

3500

后库长

桩间距

图六 绕桩训练

8、瓦楞路（图七）

二轮摩托车路宽：1.5米，高：0.04米；

边、正三轮摩托车：车宽加0.8米，高0.04米。

1000

2000

图七  瓦楞路

9、绕山路（图八）

底部至顶部路长：二轮摩托车14米；三轮摩托车18米；

二轮摩托车路宽：1.2米；外圆半径3米，内圆半径1.8米；

三轮摩托车路宽：车宽+0.4米；外圆半径4米，内圆半径4米-（车宽+0.4米）。

路长

外圆

内圆

路宽

绕山路 图八