广东省“具备条件的建制村通客车”标准

| 公路通行条件 | 衡量指标 | 具体标准 |
| --- | --- | --- |
|  | 公路开通情况 | 已通公路，并验收合格。 |
|  | 桥梁和隧道状况 | 通客车的农村公路不能存在五类桥梁和隧道。对途径线路出现无法绕行四类桥梁的，应通过加固等方式，在确保安全的前提下方可通行。 |
|  | 公路宽度 | 1.原则上满足等级公路技术标准，受地形、地质等自然条件限制的乡、村局部路段，经技术安全论证，可适当降低纵坡、曲线半径等技术指标，但要完善相关设施，满足《农村公路建设指导意见》（交公路发〔2004〕372 号）相关规定，确保安全。 2.采用单车道标准的四级公路，应结合地形、视距及交通量等情况设置错车道，设置错车道路段的路基宽度不小于6.5米，错车道有效长度不小于10米，过渡段不小于10米。 |
|  | 安全设施 | 根据交通运输部公路安全生命防护工程有关技术规范要求，对通班车农村公路安全隐患路段进行治理，着重确保急弯陡坡、临水临崖等重点路段隐患整治落实到位。三、四级公路陡于1：3的填方边坡、路侧陡崖或深沟高度大于6米路段，路侧5米内有水深0.5米以上水体（含江河、湖泊、水库、沟渠）或路侧为铁路等险要路段，须设置路侧护栏。其他路侧险要路段，可根据路侧危险程度和历史事故情况等设置护栏及视线诱导、减速限速等安全设施。 |