暑期深

粤交航政函〔2022〕207号

广东省交通运输厅关于同意设置珠海市区至

珠海机场城际轨道交通工程金海特大桥

专用航标的批复

广东广珠城际轨道交通有限责任公司：

你单位关于设置珠海市区至珠海机场城际轨道交通工程金海特大桥专用航标的航道行政许可申请书及相关资料收悉，依据《中华人民共和国航标条例》《广东省航标管理办法》等法律法规和相关技术标准、规范的规定，经审核，批复如下：

一、根据粤航道〔2017〕44、45号文要求，珠海市区至珠海机场城际轨道交通工程金海特大桥（调整方案）跨越交杯沙水道（磨刀门出海航道）设置3个通航孔，由于受中海油燃气管道未迁移影响，现阶段仅开通管道右侧通航孔进行单孔双向通航，金海特大桥跨越白藤河采用单孔双向通航。同意你单位设置桥梁专用航标，具体如下：

（一）跨交杯沙水道桥（磨刀门出海航道）

桥梁助航标志：在桥梁通航孔上下游面的桥板航道的中线位置设置1座通航桥孔最佳通过点标志，共2座，最佳通过点标志为直径3.0m圆形标牌，颜色为红白相间竖条纹，灯质为白光，莫尔斯信号“A”，周期6s；在暂不开通的通航孔上下游桥桁上设置桥孔禁航标志，共4座，桥孔禁航标志牌为3.0m×3.0m正方形，标牌颜色为黄色底、黑色交叉，灯质为黄色，莫尔斯信号“P”，周期12s；在桥梁通航孔上下迎船面的桥桁左侧各设置1座通航桥孔左侧标志，共2座，通航桥孔左侧标志标牌为3.0m×3.0m正方形，标牌颜色为红色，灯质为单闪红光，周期4s；在桥梁通航孔上下迎船面的桥桁右侧各设置1座通航桥孔右侧标志，共2座，通航孔右侧标志标牌为边长3.6m尖端向上的正三角形，标牌颜色为绿色，灯质为单闪绿光，周期4s；在桥梁通航孔上下游迎船面两侧桥墩上各设置桥墩警示标志，共4座，桥墩警示标志为直径0.7m、高度12m的杆形，标杆颜色为黄红相间横带，灯质为连续快闪黄光。

侧面标志：在桥梁通航孔上、下游约600m航道两侧各设置1座桥区水上侧面浮标，共4座，规格为HF1.8型浮标，左侧浮标标体为红色，灯质为单闪红光、周期4s；右侧浮标标体为绿色，灯质为单闪绿光、周期4s。

（二）跨白藤河桥

桥梁助航标志：在桥梁通航孔上下游面的桥板航道的中线位置设置1座通航桥孔最佳通过点标志，共2座，最佳通过点标志为直径2.0m圆形标牌，颜色为红白相间竖条纹，灯质为白光，莫尔斯信号“A”，周期6s；在桥梁通航孔上下迎船面的桥桁左侧各设置1座通航桥孔左侧标志，共2座，通航桥孔左侧标志标牌为2.0m×2.0m正方形，标牌颜色为红色，灯质为单闪红光，周期4s；在桥梁通航孔上下迎船面的桥桁右侧各设置1座通航桥孔右侧标志，共2座，通航孔右侧标志标牌为边长2.4m尖端向上的正三角形，标牌颜色为绿色，灯质为单闪绿光，周期4s；在桥梁通航孔上下游迎船面两侧桥墩上各设置桥墩警示标志，共4座，桥墩警示标志为直径0.7m、高度7m的杆形，标杆颜色为黄红相间横带，灯质为连续快闪黄光。

侧面标志：在桥梁通航孔上、下游约300m航道两侧各设置1座桥区水上侧面浮标，共4座，规格为HF1.5型浮标，左侧浮标标体为红色，灯质为单闪红光、周期4s；右侧浮标标体为绿色，灯质为单闪绿光、周期4s。

航标设置技术要求应符合《中国海区可航行水域桥梁助航标志》（GB24418-2020）等规范标准的规定。

二、你单位要按照航标设置方案做好专用航标和其他标志的设置。

三、其他要求

（一）专用航标设置完成后，须向珠海航道事务中心申请复核检测，经检测合格并发布航道通告后，投入使用。

（二）你单位要落实专用航标维护管理责任。专用航标应按照《航道养护技术规范》（JTS-T 320-2021）等规范标准维护管理，确保航标处于正常技术状态。专用航标维护情况应向珠海航道事务中心备案，按规定向珠海航道事务中心报送专用航标维护记录和统计报表。

（三）专用航标设置后，如需调整，须按规定重新办理报批。

广东省交通运输厅

2022年6月6日

公开方式：主动公开

抄送：省航道事务中心，珠海航道事务中心。